附件6

名 词 解 释

大雨：在同一地区12小时内降雨量为15～29.9mm或24小时内降雨量为25～49.9mm的降雨过程。

暴雨：在同一地区凡12小时内降雨量超过30mm或24小时内降雨量超过50mm的降雨过程统称为暴雨。根据暴雨的强度可分为：暴雨、大暴雨、特大暴雨三种。其中暴雨为12小时内降水量为30～69.9mm或24小时内降水量50～99.9mm的降雨过程。

大暴雨：在同一地区12小时内降雨量为70～139.9mm或24小时内降雨量为100～249.9mm的降雨过程。

特大暴雨：在同一地区12小时内降水量大于140mm或24小时内降水量大于250mm的降雨过程。

小洪水：洪峰流量或洪量的重现期小于5年一遇的洪水。

一般洪水：洪峰流量或洪峰的重现期5-10年一遇的洪水。

较大洪水：洪峰流量或洪峰的重现期10-20年一遇的洪水。

大洪水：洪峰流量或洪峰的重现期20-50年一遇的洪水。

特大洪水：洪峰流量或洪峰的重现期大于50年一遇的洪水。

旱情：干旱的表现形式和发生、发展过程，包括干旱历时、影响范围、发展趋势和作物受旱程度等。

旱灾：因降水少，河流及其他水资源短缺，对工农业生产、城乡居民生活造成直接影响的旱情，以及旱情发生后给工农业生产造成的损失。

受旱面积比例：指农作物受旱面积与农作物播种面积之比。

临时性饮水困难人口：即由于干旱导致人饮取水点被迫改变或基本生活用水量北方地区低于20升/人·天，且持续15天以上。因旱人饮困难标准参考《旱情等级标准》（SL424-2008）。

轻度干旱：受旱区域作物受旱面积占播种面积的比例在30%以下；以及因旱造成农（牧）区临时性饮水困难人口占所在地区人口比例在20%以下。

中度干旱：受旱区域作物受旱面积占播种面积的比例在31%-50%以上；以及因旱造成农（牧）区临时性饮水困难人口占所在地区人口比例高于21%-40%。

严重干旱：受旱区域作物受旱面积占播种面积的比例在51%-80%以上；以及因旱造成农（牧）区临时性饮水困难人口占所在地区人口比例高于41%-60%。

特大干旱：受旱区域作物受旱面积占播种面积的比例在80%以上；以及因旱造成农（牧）区临时性饮水困难人口占所在地区人口比例高于60%。

警戒水位：是指在江、河、湖泊水位上涨到河段内可能发生险情的水位。

保证水位：是根据河流曾经出现的最高水位为依据，考察上下游关系、干支流关系以及保护区的重要性，进行综合分析、合理拟定，并经上级主管机关批准。

汛限水位：是协调防洪与兴利的关系，确保水库发挥防洪功能而设定的水位参数指标。

防洪高水位：水库遇到下游防洪保护对象的设计洪水时，在坝前达到的最高水位。

设计洪水位：当遇到大坝设计标准洪水时，水库经调洪后（坝前）达到的最高水位，称为设计洪水位。

校核洪水位：指遇到大坝校核洪水时，坝前水库达到的最高水位，也称非常洪水位。

汛期：一个地区，在一年之中雨水量最大最集中的时期，是有面临洪水的危险时期，称之为汛期。

紧急防汛期：是指当发生重大洪水灾害和险情时，县级以上人民政府防汛指挥机构为了进行社会动员，有效地组织、调度各类资源，地方政府防汛指挥部门应立即采取应急的非常措施，进行抗洪抢险而确定的一段时间。根据《中华人民共和国防洪法》规定，当江河、湖泊的水情接近保证水位或者安全流量，水库水位接近设计洪水位，或者防洪工程设施发生重大险情时，有关县级以上人民政府防汛抗旱指挥机构可以宣布进入紧急防汛期。在紧急防汛期，国家防汛抗旱指挥机构或者其授权的流域、省、自治区、直辖市防汛抗旱指挥机构有权对壅水、阻水严重的桥梁、引道、码头和其他跨河工程设施作出紧急处置。防汛抗旱指挥机构根据防汛抗洪的需要，有权在其管辖范围内调用物资、设备、交通运输工具和人力，决定采取取土占地、砍伐林木、清除阻水障碍物和其他必要的紧急措施；必要时，公安、交通等有关部门按照防汛抗旱指挥机构的决定，依法实施陆地和水面交通管制。

本预案有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。